## 3BDM2.5/20

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO 3”

# MONOFÁSICO – 1HP

CÓD. 1050 11505

La serie de bombas para pozo de 3" están pensadas para la extracción de aguas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

subterráneas en pozos a partir de 4" de diámetro. Diseñadas para suministro de

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

agua para consumo doméstico o de riego de jardines o huertas pequeñas. Equipadas con caja de control y 30 metros de cable.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante dos años desde su fecha de adquisición

Unidad Motriz

Voltaje Potencia Amperaje Grado Aislación

Grado Protección

220V - 50Hz

1HP / 1kW

5,5A

Clase B IP58

| Unidad | Diámetro salida | 1” |
| --- | --- | --- |
| Hidráulica | Caudal Máximo Altura Máxima | 63L/min 80mca |
|  | Presión máxima de trabajo | 7,7Bar |
|  | Sumergencia máx | 70m |

Salida de conexión de cobre

Cable H07RNF, 30 metros de longitud.

Cuerpo de Acero Inoxidable 304.

Bobinado de motor 100% cobre.

Dimensiones

Producto L x An x Al Embalaje L x An x Al Peso Producto

Diámetro salida: 1” Caudal máximo: 63L/min

Peso Producto Embalado Tipo Embalaje

7,2 x 7,2 x 133cm

12 x 20 x 156cm 19kg

23kg

Caja madera

CC.01/2021.V1

| M3 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/min | 0 | 8,3 | 16,7 | 25 | 33,3 | 41,7 | 50 | 58,3 | 66,7 |
| H(m) | 80 | 78 | 74 | 70 | 66 | 56 | 40 | 24 | 5 |

Altura Máxima: 80mca Sumergencia máx: 70m

Voltaje: 220V - 50Hz