## 4BDM4/18

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO 4”

# MONOFÁSICO – 2HP

CÓD. 1050 10850

La serie de bombas para pozo de 4" están pensadas para la extracción de aguas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

subterráneas en pozos a partir de 6" de diámetro. Diseñadas para suministro de

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

agua para consumo doméstico o de riego de jardines o huertas medianas. Equipadas con caja de control y 30 metros de cable.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante dos años desde su fecha de adquisición

Unidad Motriz

Voltaje Potencia Amperaje Grado Aislación

Grado Protección

220V - 50Hz

2HP / 1,5kW

11,6A

Clase B IP58

| Unidad | Diámetro salida | 1 1/4” |
| --- | --- | --- |
| Hidráulica | Caudal Máximo Altura Máxima | 107L/min 128mca |
|  | Presión máxima de trabajo | 13,2Bar |
|  | Sumergencia máx | 70m |

Salida de conexión de cobre

Cable H07RNF, 30 metros de longitud.

Cuerpo de Acero Inoxidable 304.

Bobinado de motor 100% cobre.

Dimensiones

Producto L x An x Al Embalaje L x An x Al Peso Producto

Diámetro salida: 1 1/4” Caudal máximo: 107L/min

Peso Producto Embalado Tipo Embalaje

9,6 x 9,6 x 124cm

20 x 12 x 150cm 20kg

24kg

Caja Cartón

CC.01/2021.V1

| M3 | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 106,7 |
| H(m) | 128 | 119 | 112 | 108 | 101 | 94 | 81 | 67 | 50 | 40 | 3 |

Altura Máxima: 128mca Sumergencia máx: 70m

Voltaje: 220V - 50Hz