## BHFM5AM

ELECTROBOMBA SUPERFICIE CENTRÍFUGA GRAN CAUDAL

# MONOFASICO – 2HP

CÓD. 1050 10418

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

Las bombas centrífugas de gran caudal BERCATTI están pensadas para el traslado de grandes volúmenes de agua con bajos requerimientos de presión. Ideales para sistemas de trasvasije y riego.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Unidad | Voltaje | 220V - 50Hz |
| --- | --- | --- |
| Motriz | Potencia | 2,0HP (1,5kW) |
|  | Amperaje | 6A |
|  | Grado Aislación | Clase B |
|  | Grado Protección | IP44 |

Impulsor de Cobre.

Bobinado de motor 100% cobre.

Eje de motor de acero inoxidable.

| Unidad | Succión x descarga | 2” x 2” |
| --- | --- | --- |
| Hidráulica | Caudal Máximo Altura Máxima | 433L/min (26m³/h) 21mca |
|  | Succión Máxima | 7m |
|  | Presión máxima de trabajo | 2,1Bar |

Dimensiones

Producto L x An x Al Embalaje L x An x Al Peso Producto

Succión x descarga: 2” x 2” Caudal máximo: 458L/min

Peso Producto Embalado Tipo Embalaje

41 x 21 x 28cm

43 x 23 x 30cm 23kg

25kg

Caja madera

OS.27SEP22.V2

| M3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/min | - | 83 | 167 | 250 | 333 | 350 |
| H(m) | 20 | 18 | 16,5 | 12,5 | 6,5 | 2.5 |

Succión Máxima: 7m

Altura Máxima: 21mca