## BHFM6C

ELECTROBOMBA SUPERFICIE CENTRÍFUGA GRAN CAUDAL

# MONOFÁSICO – 1,5 HP

CÓD. 1050 10421

Las bombas centrífugas de gran caudal BERCATTI están

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

pensadas para el traslado de grandes volúmenes de agua con bajos requerimientos de presión. Ideales para sistemas de trasvasije y riego.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

### Unidad Motriz

Voltaje Potencia Amperaje Grado Aislación

| Unidad | Succión x descarga | 3” x 3” |
| --- | --- | --- |
| Hidráulica | Caudal Máximo Altura Máxima | 933L/min 12mca |
|  | Succión Máxima | 7m |
|  | Presión máxima de trabajo | 1,2Bar |

Grado Protección

220V - 50Hz

1,5HP / 1,1kW

6,5A

Clase B IP44

Impulsor de Cobre.

### Dimensiones

Producto L x An x Al Embalaje L x An x Al Peso Producto

Peso Producto Embalado Tipo Embalaje

43 x 25 x 32cm

45 x 27 x 37cm 35kg

37kg

Caja madera

Bobinado de motor 100% cobre.

Succión x descarga: 3” x 3” Caudal máximo: 933L/min

Altura Máxima: 12mca

Eje de motor de acero inoxidable.

CC.01/2021.V1

| M3 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/min | - | 167 | 333 | 500 | 667 | 750 |
| H(m) | 12,5 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 |

Succión Máxima: 7m