| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230V - 400V Frecuencia 50Hz Fases Trifásico Corriente Nominal 15,9A Potencia Nominal 8,8kW / 11kVA Potencia Máxima 9,6kW / 12kVA Regulación de Voltaje AVR Factor Potencia 0,8 (coseno de φ) |
| --- | --- |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura Alarmas Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura |
|  | - Parada de Emergencia - Mantención Conexiónes 2 enchufes 250V / 30A Bornera Si Salida DC (Voltaje/Corriente) - Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Capacidad Refrigerante Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Bicilíndrico en V, 4 Tiempos 80x79mm

NOTA:  LAS  IMÁGENES  E  ILUSTRACIONES,  FUERON  ELABORADOS  CON FINES  ILUSTR ATIVOS,  NO  CONSTITUYENDO  NECESARIAMENTE  UNA  REPRESEN TACIÓN  EXACTA  DE  LA  REALIDAD.

Por Agua 1 - 4,5L

20:1

Natural 3.000rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 36A

72dB(A)/7m

COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Diesel

2,39L/kWh (70% carga) 25L

7,3h

ACEITE	Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 123x69x95cm |
| --- | --- |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 135x65x76cm |
|  | Peso Vacío 325kg |
|  | Peso Lleno 352,27kg |

2,27L

GS12D3

GENERADOR

DE RESPALDO DIESEL 12	KVA

SKU. 3050 11007

D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N

OS.15DIC21.V1