| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230V Frecuencia 50Hz Fases Monofásico Corriente Nominal 69,5A Potencia Nominal 16kW / 16kVA Potencia Máxima 18kW / 18kVA Regulación de Voltaje AVR Factor Potencia 1 (coseno de φ) |
| --- | --- |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presion Aceite - Temperatura Alarmas Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura |
|  | - Parada De Emergencia - Mantención Conexiónes - Bornera Si Salida DC (Voltaje/Corriente) - Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Juegos de |
|  | Llaves |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Capacidad Refrigerante Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos 90x100mm

NOTA:  LAS  IMÁGENES  E  ILUSTRACIONES,  FUERON  ELABORADOS  CON  FINES  ILUSTR ATIVOS,  NO  CONSTITUYENDO  NECESARIAMENTE  UNA  REPRESEN TACIÓN  EXACTA  DE  LA  REALIDAD.

Por Agua 5 - 9L

18:1

Natural 1.500rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 60A

70dB(A)/7m

COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Diesel

4,05L/kWh (70% carga) 90L

15,9h

ACEITE	Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 191x93x119cm |
| --- | --- |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 189x91x116cm |
|  | Peso Vacío 790kg |
|  | Peso Lleno 880kg |

8L

GSS18D

GENERADOR DE USO CONTINUO DIESEL 18 KVA

SKU. 3050 11010

D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N

OS.15DIC21.V1