| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230 - 400V Frecuencia 50Hz Fases Trifásico Corriente Nominal 43,3A Potencia Nominal 24kW / 30kVA Potencia Máxima 26kW / 32kVA Regulación de Voltaje AVR Factor Potencia 0,8 (coseno de φ) |
| --- | --- |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura Alarmas Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura |
|  | - Parada de Emergencia - Mantención Conexiónes 2 enchufes hembra 230V / 30A Bornera Si Salida DC (Voltaje/Corriente) - Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - |
|  | Juego de Llaves |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Capacidad Refrigerante Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos 100x118mm

NOTA:  LAS  IMÁGENES  E  ILUSTRACIONES,  FUERON  ELABORADOS  CON  FINES  ILUSTR ATIVOS,  NO  CONSTITUYENDO  NECESARIAMENTE  UNA  REPRESEN TACIÓN  EXACTA  DE  LA  REALIDAD.

Por Agua 7,2 - 11,2L

18:1

Natural 1.500rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 80A

70dB(A)/7m

COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Diesel

6,15L/kWh (70% carga) 120L

13,7h

ACEITE	Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 222x96x118cm |
| --- | --- |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 220x94x116cm |
|  | Peso Vacío 980kg |
|  | Peso Lleno 1113kg |

13L

GSS30D3

GENERADOR DE USO CONTINUO DIESEL 32 KVA

SKU. 1030 11284

D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N

OS.15DIC21.V1